Y6100简易使用说明书

1、调节音量大小

在待机状态按上/下键调节音量大小，1最小，16最大。

2、注册号码

- 在待机状态下长按菜单键进入菜单，

- 使用上/下键使菜单显示F1，

- 按下确认键进入注册界面，

- 将面板上显示的数字调节为将注册的号码，

- 按下对应的呼叫器，听到叮咚一声后即可；

- 完成注册后长按菜单键退出；

3、删除号码及初始化

- 在待机状态下长按菜单键进入菜单，

- 使用上/下键使菜单显示F6，

- 按下确认键进入删除号码/初始化界面，

- 将数字调节为想要删除的号码，按下确认键，等音乐结束即完成对应号码的删除，

- 长按确认可删除所有号码，并将设备初始化；

4、修改时间、日期

- 在待机状态下长按菜单键进入菜单，

- 使用上/下键使菜单显示F8，

- 按下确认键进入时间、日期修改界面，

- 完成更改后，按下确认键退出即可，

- 若取消更改，长按菜单键即可退出；

Y6100有两个硬件版本：8数码管版本、4数码管版本

| 序号 | 类别 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作模式 | 4种 | 操作：待机时按3下菜单键，两下移动键，第二下移动键长按。 |
|  |  |  | 模式有0、1、2、3，共4种，按确认键保存设置 |
|  |  |  | 模式0：需要8位数码管模式，显示3位号码001，新来的显示在上面，后来的在下面（双排显示） |
|  |  |  | 模式1：需要4位数码管模式，显示2位号码01，新来的覆盖旧的 |
|  |  |  | 模式2：需要8位数码管模式，显示5位号码001-01 |
|  |  |  | 模式3：需要8位数码管模式，显示5位号码01-001 |
| 2 | 语音播报 | 8种 | 操作：进入菜单的F3，将数字调为00，然后短按菜单键切换 |
|  |  |  | 医疗模式1：001病房呼叫 |
|  |  |  | 医疗模式2：001房呼叫 |
|  |  |  | 医疗模式3：001床呼叫 |
|  |  |  | 医疗模式4：001病房01床呼叫（匹配工作模式2或3） |
|  |  |  | 医疗模式5：001房01床呼叫（匹配工作模式2或3） |
|  |  |  | 医疗模式6：001号呼叫 |
|  |  |  | 医疗模式7：001病房01号呼叫（匹配工作模式2或3） |
|  |  |  | 医疗模式8：001房01号呼叫（匹配工作模式2或3） |